| Descontinuidades | Causas | Como Prevenir |
| --- | --- | --- |
| Trincas São consideradas em geral, as descontinuidades mais graves em uma junta soldada por serem fortes concentradores de tensão, e elas podem se formar durante, logo após a soldagem ou em operações subsequentes a soldagem, e podem acontecer a quente ou a frio. | - Uso de hidrogênio ao soldar metais ferrosos; - Tensão residual causada pelo encolhimento da solidificação; - Contaminação do metal base; - Alta velocidade de soldagem, mas corrente baixa; - Sem pré-aquecimento antes de começar a soldagem; - Alto teor de enxofre e carbono no metal. | - Pré-aqueça o metal como solicitado; - Garanta um resfriamento adequado da área de solda; - Remova as impurezas; - Use o metal apropriado; - Certifique-se de soldar uma área seccional suficiente; - Utilize a velocidade de soldagem e a amperagem adequadas; - Para evitar trincas na cratera, verifique se a cratera está devidamente preenchida. OBS: Caso necessário retrabalho, deve-se retirar o cordão de solda e remover toda a trinca com o uso da lixadeira. Realizar a limpeza da junta e fazer um novo cordão de solda. |
| Porosidade A porosidade é um resultado da contaminação do metal. Os gases presos criam uma solda cheia de bolhas que se torna fraca e pode com o tempo entrar em colapso. | - Utilizar um arco mais longo; - Presença de umidade; - Gás de proteção impróprio; - Tratamento incorreto da superfície; - Uso de um fluxo de gás muito alto; - Superfície contaminada; - Presença de ferrugem, tinta, graxa ou óleo. | - Limpe os materiais antes de começar a soldar; - Utilize eletrodos e materiais secos; - Utilize a distância correta de arco; - Verifique o fluxo de gás e se certifique que está otimizado como necessário com as configurações corretas de pressão e fluxo; - Reduza a velocidade do caminho de arco, o que permitirá aos gases escaparem; - Utilize os eletrodos corretos; - Utilize a técnica correta de soldagem. OBS: Caso necessário retrabalho, deve-se retirar o cordão de solda e remover todas as porosidades com o uso da lixadeira. Realizar a limpeza da junta e fazer um novo cordão de solda. |
| Mordeduras As mordeduras ocorrem quando o chanfro do metal base funde próximo ao pé da solda, e não é preenchido pelo metal de solda. Isto causa uma área mais fraca no pé da solda e frequentemente leva a trincas. O uso da corrente e voltagem de soldagem adequadas são essenciais para evitar as mordeduras, bem como o correto ângulo da tocha (lembre-se de seguir os parâmetros de soldagem). | - Corrente de soldagem muito alta; - Velocidade de soldagem muito alta; - Ângulo incorreto, o que irá direcionar mais calor às extremidades livres; - O eletrodo é muito grande; - Utilização incorreta de gás de proteção; - Material de enchimento incorreto; - Técnica de soldagem ruim. | - Garanta o ângulo adequado do eletrodo; - Reduza o comprimento do arco; - Reduza a velocidade de deslocamento do eletrodo (não pode ser muito baixa); - Escolha o gás de soldagem com a correta composição para o tipo de material que está sendo soldado; - Uso do ângulo adequado do eletrodo, com mais calor direcionado aos componentes mais espessos; - Utilize a corrente adequada, reduzindo-a ao se aproximar de áreas mais finas e bordas livres; - Escolha uma técnica correta de soldagem que não envolva muita oscilação; - Utilize a técnica de multipasses. OBS: Caso necessário retrabalho, deve-se retirar o cordão de solda e/ou adicionar um novo cordão para eliminar a descontinuidade. Realizar a limpeza da junta e fazer um novo cordão de solda. |
| Falta de Fusão Esse termo refere-se à ausência de união entre passes adjacentes de solda e metal base. A falta de fusão é causada por um aquecimento inadequado do material sendo soldado como resultado de uma manipulação inadequada no eletrodo. | - Baixa entrada de calor; - Contaminação da superfície; - Ângulo do eletrodo incorreto; - O diâmetro do eletrodo está incorreto para a espessura do material que você está soldando; - Velocidade de deslocamento é muito alta; - A poça de solda é muito grande, ficando na frente do arco. | - Utilize uma corrente de soldagem suficientemente alta e uma voltagem de arco apropriada; - Antes de começar a soldar, limpe o metal; - Evite que a poça fundida inunde o arco; - Utilize eletrodo e seu ângulo corretos; - Reduza a taxa de deposição. OBS: Caso necessário retrabalho, deve-se retirar o cordão de solda e remover toda a falta de fusão. Realizar a limpeza da junta e fazer um novo cordão de solda. |
| Penetração Incompleta A penetração incompleta forma canais e fendas na raiz da solda que podem causar sérios problemas em tubulações devido ao acúmulo de substâncias corrosivas nessas áreas. | - Há muito espaço entre os materiais que estão sendo soldados; - Você está movendo o cordão muito rapidamente, o que não permite que metal suficiente seja depositado na junta; - Você está utilizando uma configuração de amperagem muito baixa, o que resulta na corrente não ser forte o suficiente para derreter o metal de maneira correta; - Diâmetro muito grande do eletrodo; - Desalinhamento; - Junta imprópria. | - Utilize uma geometria correta de junta; - Utilize um eletrodo de tamanho adequado; - Reduza a velocidade de deslocamento do arco; - Escolha a corrente de soldagem adequada; - Faça a checagem para que o alinhamento esteja adequado. OBS: Caso necessário retrabalho, deve-se retirar o cordão de solda. Realizar a limpeza da junta e fazer um novo cordão de solda. |
| Respingos O respingo ocorre quando pequenas partículas da solda aderem à superfície em sua volta. Não importa o quanto você tente, isso não pode ser completamente eliminado. Entretanto, há algumas maneiras de reduzir ao mínimo. | - A corrente elétrica está muito alta; - Configuração de voltagem está muita baixa; - O ângulo de trabalho do eletrodo é muito íngreme; - A superfície está contaminada; - O arco é muito longo; - Polaridade incorreta; - Problemas de alimentação de arame. | - Limpe as superfícies antes da soldagem; - Reduza o comprimento do arco; - Ajuste a corrente de soldagem corretamente; - Aumente o ângulo do eletrodo; - Utilize a polaridade adequada; - Certifique-se de que não há nenhum problema de alimentação de arame. OBS: Caso necessário retrabalho, deve-se realizar a extração dos respingos usando talhadeira e realizar acabamento com a lixadeira. |
| Inclusão de escória Inclusões de escória ocorrem quando a escória gerada pelo fluxo do núcleo de arame se funde e é aprisionado dentro da solda. Existem algumas causas principais de inclusão de escória e todas podem ser evitadas com técnicas de soldagem adequadas. | - Limpeza incorreta; - A velocidade da soldagem é muito alta; - Não limpar o passe de solda antes de se iniciar um novo trabalho; - Ângulo de soldagem incorreto; - A poça de solda resfria muito rapidamente; - Corrente de soldagem é muito baixa. | - Evite a localização incorreta do cordão de solda, especialmente na aplicação de passes múltiplos em seções espessas de metal, nos passes de raiz das soldas ou grandes aberturas dos chanfros em V; - Certifique-se de deixar espaço suficiente na junta da solda para os passes adicionais, particularmente em juntas que requerem passes múltiplos; - Mantenha o correto ângulo e velocidade de deslocamento; - Mantenha uma velocidade de deslocamento constante. Se o deslocamento for muito lento a poça de fusão da solda ficará na frente do arco e criará inclusões na solda; - Mantenha uma adequada introdução de calor na solda; - Certifique-se de fazer uma limpeza completa entre os passes da solda, removendo toda a escória. OBS: Caso necessário retrabalho, deve-se retirar o cordão de solda. Realizar a limpeza da junta e fazer um novo cordão de solda. |