SUMÁRIO

1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA	2

2 DOCUMENTOS RELACIONADOS	2

3 DEFINIÇÕES	2

4 DETERMINAÇÃO DE LIMPEZA DE PEÇAS – ENS 01	2

4.1 Materiais para realização do ENS 01:	2

4.2 Procedimento para realizar o ENS 01	3

5 ENSAIO DE CICLAGEM – ENS 02	4

5.1 Equipamentos para ensaio de ENS 02	4

5.2 Realização do ENS 02	5

5.3 Capacidade do ENS 02	7

6 ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO IMPACTO – ENS 03	8

6.1 Equipamentos para ensaio de ENS 03	8

6.2 Procedimento para realizar o ENS 03	8

7 ENSAIO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA SOB PRESSÃO – ENS 04	9

7.1 Equipamentos para ensaio de ENS 04	9

7.2 Ligando e programando a estufa	9

8 ENSAIO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA A QUEDA LIVRE – ENS 05	11

8.1 Equipamentos para ensaio de ENS 05	11

8.2 Procedimento para realizar o ENS 05	11

9 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A ALTA TEMPERATURA – ENS 06	12

9.1 Equipamentos para ensaio de ENS 06	12

9.2 Procedimento para realizar o ENS 06	12

10 ESTANQUEIDADE - ENS 08	13

11 MEDIÇÃO VOLUMÉTRICA – ENS 09	14

11.1 Medição de volume com fluxômetro	14

11.2 Medição de volume por pesagem	14

12 VALIDAÇÃO DE BOLHAS PARA ESTQ02 – ENS 10	14

13 VALIDAÇÃO DE TANQUES HIDRÁULICOS - ENS 11	15

14 REVISÕES EFETUADAS	15

15 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO	16

# 1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

Definir método e critérios para execução de ensaios de validação de produtos rotomoldados.

# 2 DOCUMENTOS RELACIONADOS

IT09 – Teste de Estanqueidade

# 3 DEFINIÇÕES

CLP – Controlador Lógico Programável

IHM – Interface Homem Máquina

J – Unidade de energia

mbar – Milibar. Unidade de pressão

mg – Miligrama. Unidade de massa

m² – Metro quadrado. Unidade de área

μm – Unidade de comprimento

NBR – Norma brasileira

# 4 DETERMINAÇÃO DE LIMPEZA DE PEÇAS – ENS 01

O ensaio ENS 01 consiste na lavagem interna dos tanques com fluído de limpeza e posterior análise dos contaminantes. O fluído e o contaminante após removidos do tanque são coletados para análise dimensional e pesados para determinar o peso de contaminante pela área da superfície lavada do tanque.

# 4.1 Materiais para realização do ENS 01:

- Balança de analítica com resolução de±0.1mg;

- Fluido de limpeza (mistura, 50% de água e 50% de etanol);

- Membrana de fibra de silicone com tamanho nominal conforme solicitado pelo cliente.

- Dispositivo de fixação da membrana;

- Recipiente para coleta do fluido.

# 4.2 Procedimento para realizar o ENS 01

A realização do ENS 01 consiste em:

- Pesar a membrana limpa e seca em uma balança de precisão, anotando a massa (X);

- Montar a membrana no dispositivo de fixação;

- Abastecer o fluido no tanque com aproximadamente 20% de sua capacidade e vedar bem todos os orifícios;

- Montar o tanque em um dispositivo capaz de rotacionar 360° com movimentos biaxiais sobre o eixo possibilitando que o aditivo cubra todas as superfícies internas do tanque;

- Rotacionar o tanque por um período de 5 min;

- Montar o dispositivo de fixação da membrana no tanque;

- Drenar todo o fluido e os contaminantes através da membrana;

- Retirar a membrana do dispositivo de fixação e deixá-la secar em local limpo e protegido por um período de 48 horas;

- Pesar novamente a membrana do filtro, anotando a massa (Y).

Calcular o peso do contaminante do tanque, de acordo com fórmula abaixo.

| C= (Y-X)/A |  |
| --- | --- |
| Onde: |  |
| C | Contaminação da peça, em mg/m² |
| X | Massa da membrana limpa, em mg |
| Y | Massa da membrana carregada, em mg |
| A | Superfície lavada da área da peça, em m² |

Método de cálculo

O limite de massa de contaminante por área deve ser menor ou igual a 44 mg/m². O máximo de contaminação admissível é calculado como a área especificada da peça multiplicado pela contaminação máxima por área.

O tamanho máximo da maior partícula deve ser definido de acordo com o diâmetro do menor orifício do tanque, garantindo assim, que nenhum dos orifícios ficará restringido pelo contaminante. A especificação do tamanho máximo da partícula não limita o número de partículas. O tamanho da partícula é a medida da maior dimensão.

Ao final do ensaio, elaborar um relatório de ensaio contendo informações do corpo de prova, bem como as seguintes informações do ensaio:

- Contaminação em mg/m²;

- Número de partículas/m² que excedem o tamanho crítico de partículas;

- Tamanho da maior partícula observado;

- Resultado final: Aprovado/Reprovado.

# 5 ENSAIO DE CICLAGEM – ENS 02

O ENS 02 consiste na realização de um ciclo de teste para simular as condições de trabalho do tanque, identificando eventuais falhas construtivas ou de material, se existirem. Para isso, o tanque deve estar com todos os insertos e componentes totalmente vedados, montados em suporte metálico para simular a fixação da máquina e submetido a seguinte sequência de ciclos:

1ª Fase: 7500 ciclos a uma pressão de 0 mbar a 100 mbar;

2ª Fase: 2500 ciclos a uma pressão de 50 mbar a 150 mbar;

3ª Fase: 50000 ciclos a uma pressão de 0 mbar a 100 mbar;

Sendo definido um ciclo em 25 segundos pressurizado na pressão máxima e 7 segundos pressurizado na pressão mínima do ciclo.

No final de cada sequência de ciclo o tanque de combustível deve estar sem evidências de rachaduras ou vazamentos.

# 5.1 Equipamentos para ensaio de ENS 02

O ENS 02 é realizado utilizando o equipamento eletropneumático, onde as válvulas pneumáticas e válvulas de processo são controladas por CLP.

Para a primeira e a terceira sequência de ciclos, onde são utilizadas pressões de trabalho de 0 mbar a 100 mbar, a sequência de execução ocorre conforme descrito abaixo:

- Abertura da válvula de alívio controladora de pressão regulada para pressão de 100 mbar, permanecendo aberta até finalizar o tempo fixo de 25 segundos;

- Abertura da válvula de enchimento rápido, permanecendo aberta por período de tempo programável;

- Abertura da válvula de enchimento lento, permanecendo aberta por período de tempo programável;

- O tanque permanece pressurizado até finalizar o tempo fixo de 25 segundos;

- Abertura da válvula de alívio, permanecendo aberta até finalizar o tempo fixo de 7 segundos;

- Reinicio do ciclo.

Para a segunda sequência de ciclos, onde são utilizadas pressões de trabalho de 50 mbar a 150 mbar, a sequência de execução ocorre conforme descrito abaixo:

- Abertura da válvula de enchimento rápido, permanecendo aberta por período de tempo programável;

- Abertura da válvula de enchimento lento, permanecendo aberta por período de tempo programável;

- A válvula de alívio controladora de pressão regulada para pressão de 150 mbar assegura que esta pressão não será ultrapassada, permanecendo pressurizado até finalizar o tempo fixo de 25 segundos;

- Abertura da válvula de alívio, aberta por período de tempo programável;

- Abertura da válvula de alívio controladora de pressão regulada para pressão de 50 mbar, permanecendo aberta até finalizar o tempo fixo de 7 segundos;

- Reinicio do ciclo.

NOTA:  As ações descritas nas três etapas ocorrem automaticamente após “start” do equipamento.

NOTA1: O equipamento deve estar conectado à rede elétrica por meio de um Nobreak, para evitar que eventuais oscilações de energia interrompam o ensaio. O equipamento ainda possui um pressostato conectado a entrada de ar da rede para assegurar que a mesma esteja pressurizada. Quando a pressão da rede for inferior a 3.5 Bar, o teste é paralisado e aguarda até que esta seja normalizada e não comprometa o resultado do ensaio.

# 5.2 Realização do ENS 02

O reservatório na condição final (montado e testado) deve-se montar o mesmo em suporte metálico similar a fixação da máquina, conectar o tanque ao equipamento através de uma mangueira conforme mostrado abaixo e montar mangueira de pressostato no reservatório.

Mangueira montada no reservatório

Inicialmente, deve-se ligar a energia no quadro de comando, e pressionar botoeira central do painel de comando por 30 segundos para zerar o contador de ciclos e em seguida posicionar a botoeira na posição “START” para iniciar o teste. Havendo a necessidade de interromper o teste a qualquer momento, deve-se posicionar a botoeira na posição “STOP”, e se necessário reiniciar ciclagem deve-se pressionar botoeira novamente por 30 segundos para zerar contadores.

Quadro de comando elétrico

Durante o período de realização do teste, deve-se monitorar o ensaio em períodos regulares, realizando a medição de pressão e inspeção visual das características do tanque a fim de identificar eventual surgimento de fissuras. A pressão pode ser visualizada através de dois pressostatos digitais.

Pressostato digital

Ao final do ensaio, o tanque deve estar sem evidências de vazamentos ou rachaduras. Deve-se realizar novo teste de estanqueidade conforme IT09 – Teste de Estanqueidade para assegurar a ausência de vazamentos e confrontar com o resultado da estanqueidade anterior. Ao final do ensaio, elaborar um relatório de ensaio contendo informações do corpo de prova, bem como a eventual existência de rupturas ou vazamentos.

O reservatório pode apresentar ao final do ensaio deformações permanentes leves, mantendo a aprovação.

É considerada deformação leve empenamentos, ter aparência inflada, porém, as características geométricas de desenho se mantêm;

É considerada deformação grave (passível de reprovação), quando deformado características geométricas de desenho, como a exemplo de planificações de cantos ou surgimento de quinas não existentes em desenhos.

# 5.3 Capacidade do ENS 02

O ensaio ENS 02 tem capacidade de realização em um volume de 1500 litros, este podendo ser dividido em até 10 reservatórios testados em simultâneo.

# 6 ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO IMPACTO – ENS 03

O ensaio ENS 03 tem o objetivo de determinar a resistência do tanque ao impacto, usando como referência a norma NBR 11473.

# 6.1 Equipamentos para ensaio de ENS 03

Para realização do ENS 03 são necessários os seguintes equipamentos:

- Equipamento para refrigeração do reservatório (-20 ± 2) °C;

- Suporte de fixação do tanque para evitar que este se movimente no momento do impacto do pêndulo;

- Pêndulo de aço com a extremidade em forma de uma pirâmide de base quadrada e faces em triângulo equilátero. A vértice deve ter um raio esférico de 3 mm. A massa total do pêndulo deve ser de 15 kg. O centro de percussão deve coincidir com o centro de gravidade da pirâmide, e sua distância em relação ao eixo de rotação deve ser de 1 m.

A imagem abaixo mostra de forma detalhada o dispositivo e o posicionamento do tanque para realização do ENS 03:

Dispositivo de ensaio de impacto

# 6.2 Procedimento para realizar o ENS 03

Para realizar o ENS 03 deve-se seguir os passos descritos abaixo:

- Montar todos os insertos e componentes do tanque, conforme condição de entrega do produto para o cliente;

- Após o tanque deve ser enchido com uma mistura de 50% de água e 50% de etanol, para que o mesmo permaneça no estado líquido durante o ensaio;

- Fechar hermeticamente o tanque;

- Resfriar reservatório até estabilização da temperatura em -20 ± 2 °C, e esta deve permanecer durante todo o período de realização do ensaio;

- Posicionar reservatório no suporte de fixação.

- Posicionar o pêndulo para que a energia na hora do impacto seja maior que 30 J, ou mais próxima possível deste valor.

Os impactos (deve ser realizado 3) devem ser feitos nos pontos mais expostos referentes a sua localização no veículo, ou mais fracos em relação ao formato do Tanque.

Ao final do ensaio, elaborar um relatório de ensaio contendo informações do corpo de prova e as informações dos pontos selecionados para o impacto, bem como a eventual existência de rupturas ou vazamentos.

# 7 ENSAIO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA SOB PRESSÃO – ENS 04

O ensaio ENS 04 tem o objetivo de determinar a resistência mecânica sob pressão, usando como referência a norma NBR 11474.

# 7.1 Equipamentos para ensaio de ENS 04

Para realização do ENS 04 são necessários os seguintes equipamentos:

- Dispositivo regulador de pressão capaz de pressurizar o tanque a uma pressão de 300 mBar;

- Estufa térmica capaz de manter o tanque a uma temperatura de (53 ± 2) °C;

- Suporte metálico para simular a fixação do tanque na máquina;

- Manômetro digital para medir a pressão relativa interna do tanque.

# 7.2 Ligando e programando a estufa

Para ligar a estufa, inicialmente é necessário girar a botoeira de emergência no sentido indicado nas setas da botoeira e o comando estará energizado. Após energizar o comando, deve-se ligar as botoeiras de aquecimento e ventilação.

- A programação da temperatura é realizada no controlador digital mostrado abaixo, seguindo os passos:

- Pressionar a tecla “P” até que o display com a temperatura mínima programada (SP1) comece a piscar;

- Pressionar as teclas para cima e para baixo até encontrar a temperatura mínima desejada;

- Pressionar a tecla “P” uma vez para que o display com a temperatura máxima programada (SP2) comece a piscar;

- Pressionar as teclas para cima e para baixo até encontrar a temperatura máxima desejada;

- Pressionar a tecla “P” para confirmar, o display vai parar de piscar;

- A estufa começará a aquecer até atingir a temperatura programada e estará pronta para o ensaio.

Botoeiras de aquecimento e ventilação

O aquecimento da estufa é realizado por resistência elétrica, sendo que a temperatura ficará oscilando entre a temperatura máxima e mínima programadas no controlador digital. Assim, as temperaturas programadas deverão coincidir com a tolerância especificada para cada ensaio.

Para que a temperatura no interior da estufa seja homogênea, é necessário utilizar a ventilação durante todo o período de realização do ensaio.

7.3 Procedimento para realizar o ENS 04

Para realizar o ENS 04 deve-se seguir os passos descritos abaixo:

- Montar o tanque em suporte metálico similar a fixação da máquina;

- O tanque deve ser enchido com água a uma temperatura de (53 ± 2) °C;

- Fechar hermeticamente o tanque com exceção do ponto de pressurização;

- Ligar a estufa térmica, aguardando tempo necessário para que a temperatura se estabilize em (53 ± 2) °C;

- Pressurizar o tanque a pressão relativa de 300 mBar por um período de 5 horas.

Ao final do ensaio, elaborar um relatório de ensaio contendo informações do corpo de prova e a eventual existência de trincas ou vazamentos.

O reservatório pode apresentar ao final do ensaio deformações permanentes leves mantendo a aprovação.

É considerado deformação leve empenamentos, ter aparência inflada, porém, as características geométricas de desenho se mantêm;

É considerado deformação grave (passível de reprovação), quando deformado características geométricas de desenho, como a exemplo de planificações de cantos ou surgimento de quinas não existentes em desenhos.

# 8 ENSAIO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA A QUEDA LIVRE – ENS 05

O ensaio ENS 05 tem o objetivo de determinar a resistência mecânica a queda livre, usando como referência a norma NBR 11477.

# 8.1 Equipamentos para ensaio de ENS 05

Para realização do ENS 05 são necessários os seguintes equipamentos:

- Talha para elevação do tanque;

- Dispositivo de fixação do tanque na talha, e que possibilite a queda;

- Superfície de impacto deve ser de concreto liso e deve estar seca e limpa;

- Equipamento para refrigeração que permita que a temperatura do tanque se estabilize a -20 ± 2 °C.

# 8.2 Procedimento para realizar o ENS 05

Para realizar o ENS 05 deve-se seguir os passos descritos abaixo:

- Montar todos os insertos e componentes do tanque, conforme condição de entrega do produto para o cliente;

- Após o tanque deve ser enchido com uma mistura de 50% de água e 50% de etanol, para que o mesmo permaneça no estado líquido durante o ensaio;

- Fechar hermeticamente o tanque;

- Resfriar reservatório até que se estabilize a temperatura em -20 ± 2 °C, e esta deve permanecer durante todo o período de realização do ensaio;

- Utilizando cintas de NYLON ou qualquer outro artifício que não interfira na realização do ensaio. A região de impacto sempre que possível deve estar livre e mais paralela possível em relação a superfície de concreto;

- O tanque deve ser elevado a uma altura conforme definido pelo cliente, não havendo definição deve ser realizado a uma altura de 2,5 m.

Ao final do ensaio, elaborar um relatório de ensaio contendo informações do corpo de prova, a massa do tanque, altura da queda e a eventual existência de trincas, rupturas ou vazamentos.

# 9 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A ALTA TEMPERATURA – ENS 06

O ensaio ENS 06 tem o objetivo de determinar a resistência mecânica a alta temperatura, usando como referência a norma NBR 11478.

# 9.1 Equipamentos para ensaio de ENS 06

Para realização do ENS 06 são necessários:

- Estufa térmica capaz de manter o tanque a uma temperatura de (95 ± 2) °C;

- Suporte metálico para simular a fixação do tanque na máquina.

# 9.2 Procedimento para realizar o ENS 06

Para realizar o ENS 06 deve-se seguir os passos descritos abaixo:

- Montar todos os insertos e componentes do tanque, conforme condição de entrega do produto para o cliente, de forma que o suspiro não fique obstruído;

- Montar o tanque em suporte metálico similar a fixação da máquina;

- Ligar a estufa térmica, aguardando tempo necessário para que a temperatura se estabilize em (95 ± 2) °C;

- Encher o tanque com 50% de sua capacidade com água limpa a uma temperatura de 10 ± 15 °C;

- Colocar imediatamente o tanque na estufa térmica e permanecer por 1 hora a uma temperatura de (95 ± 2) °C.

Ao final do ensaio, elaborar um relatório de ensaio contendo informações do corpo de prova, relatando o procedimento do ensaio, assim como eventual existência de trincas, vazamentos ou deformações.

# 10 ESTANQUEIDADE - ENS 08

Para realização do ensaio de estanqueidade é necessário ter os equipamentos e condições necessárias:

- Reservatório deve estar montado na condição de envio ao cliente;

- Dispositivos para vedação das partes abertas do reservatório;

- Equipamento regulado para manter pressão de 300 mBar;

- Manômetros ou equipamento para comprovar pressão interna;

- Dispositivo para imersão de reservatório a uma profundidade menor que um metro.

A execução do ensaio de estanqueidade inicia submetendo o reservatório a ESTQ01 (estanqueidade a seco, onde o reservatório ainda estará sem acabamento), acabamento e montagem e ESTQ02 (já com todos os componentes montados) nesta sequência descrita. Após resultado finalização do processo com resultados de estanqueidade ESTQ01 e ESTQ02 o tanque deve ser novamente imerso totalmente vedado e pressurizado utilizando 300 mBar, o produto deve permanecer nessas condições por 120 segundos.

O ensaio é tido como aprovado quando durante a imersão pressurizado por 120 segundos não apresentar vazamento identificável por formação de bolhas.

Estanqueidade imersa

# 11 MEDIÇÃO VOLUMÉTRICA – ENS 09

O ENS 09 consiste em verificar qual o volume interno dos tanques, para isso pode ser utilizado dois métodos.

# 11.1 Medição de volume com fluxômetro

Para isso é necessário conectar um fluxômetro em uma mangueira e encher o tanque com água, o fluxômetro nos dá o valor do volume de água.

Medição utilizando água

# 11.2 Medição de volume por pesagem

Quando há peças de geometria complexa, quais, possam geram acumulo interno de ar ou não tem entrada suficiente para mangueira com fluxômetro a medição pode ser feita através do peso do tanque cheio de água em comparação ao tanque vazio, levando em consideração a relação 1 Kg = 1 Litro.

# 12 VALIDAÇÃO DE BOLHAS PARA ESTQ02 – ENS 10

Esse ensaio consiste em validar o processo de estanqueidade imerso ESTQ02 quando o mesmo apresentar bolhas em algum componente montado e durante a realização do mesmo ter aprovação dentro da queda de pressão permissível.

Para a realização do ENS 09 é necessário encher tanque com 75% de sua capacidade nominal com óleo diesel e colocar o componente montado para baixo.

Reservatório com diesel

O tanque deve permanecer dessa forma por 6 horas, ao final desse período deve ser avaliado o componente em questão, se houve ou não vazamento, caso houver vazamento o tanque não permite bolhas durante a ESTQ02, já se não houver vazamento é permissível formação de bolhas durante o ESTQ02.

# 13 VALIDAÇÃO DE TANQUES HIDRÁULICOS - ENS 11

Esse tanque consiste em validar os tanques hidráulicos, e para isso é necessário seguir os seguintes passos:

1 – Montar o tanque com todos os componentes, ou seja, na condição de entrega ao cliente;

2 – Vedar hermeticamente todas as saídas do tanque;

3 – Encher o tanque em 70% da sua capacidade nominal com óleo diesel;

4 – Colocar peça dentro de uma câmara para aquecimento;

5 – Regular aquecedor para temperatura de 80 °C.

Após ajuste é necessário realizar 80 horas de ensaio mantendo pressão de 100 mBar.

# 14 REVISÕES EFETUADAS

| Revisão | Data | Alteração |
| --- | --- | --- |
| 00 | 21/05/15 | Emissão. |
| 01 | 07/08/15 | Incluído ENS 03, ENS 04, ENS 05 e ENS 06. |
| 02 | 16/08/16 | Revisão geral do layout do documento. Incluído ENS 07; substituído o preenchimento do RQ103 por relatório de ensaio em todos os ENS. |
| 03 | 01/03/19 | Incluídos ensaios ENS08, ENS09, ENS10, ENS11. |
| 04 | 04/11/19 | Alterada temperatura dos ensaios que necessitam de refrigeração a -40 °C para -20 °C, incluído definição de deformação grave e leve, padronizada unidade de pressão em mBar. atualizada forma de ligação do equipamento para ENS02, incluído capacidade do ensaio em volume e quantidade de reservatórios. |
| 05 | 06/11/2024 | Exclusão do item 10 – Ensaio de ciclagem de fadiga – ENS 07. |

# 15 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

| PROCESSO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- |
| Elaboração | Nathiely Stadtlober |
| Gestor responsável | Ivandro Heck |
| Aprovação | Ediane Vogt |